ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от __________ №________-нд

О внесении изменения в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2010 № 294-нд 
«О Правилах землепользования и застройки

Петропавловск-Камчатского городского округа»

Принято Городской Думой Петропавловск-Камчатского городского округа

(решение от _________ № _____-р)

1. Дополнить главу 3  статьей 15.1 следующего содержания:

«Статья 15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 
в границах в границах территориальных зон, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальных зон, в которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, определяются в соответствии 
с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование вида объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электроснабжение | 283 кВт/ч на 1 тыс. человек | Не нормируются |
| 2 | Водоснабжение | 220-280 л/сут. на 1 человека | Не нормируются |
| 3 | Водоотведение | Следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. | Не нормируются |
| 4 | Теплоснабжение | 2,75 Гкал/ч на 1 тыс. человек | Не нормируются |
| 5 | Газоснабжение | 120 м3/год на 1 человека | Не нормируются |

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальных зон, в которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, определяются в соответствии 
с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование вида объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности, километров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид | Ед. изм | Предельное значение |
| 1 | Остановки общественного транспорта | Не нормируется | Пешеходная | м | 300 |

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальных зон, в которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, определяются в соответствии 
с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование вида объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории |  | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Нормативное значение | Вид | Ед. изм. | Предельное значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и иные сооружения) | кв. м | 1949 площади пола на 1 тыс. человек | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 2 | Многофункциональные физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе универсальные игровые залы, плавательные бассейны и крытые ледовые арены | - | по заданию на проектирование | - | - | - |  |  |
| 3 | Спортивные, тренажерные залы | кв. м площади пола | 350 на 1 тыс. человек | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 4 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | кв. м общей площади | 70-80 на 1 тыс. человек | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
|  |  |  |  | Пешеходная | м | 1500 |  |  |
| 5 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 75 на 1 тыс. человек | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 6 | Детско-юношеская спортивная школа | кв. м площади пола | 10 на 1 тыс. человек | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 7 | Дошкольные образовательные организации | места | 72 на 1 тыс. человек с учётом 100% охвата детей с 1,5 лет | Пешеходная | м | многоэтажная застройка |  | 300 |
|  |  |  |  |  |  | одно-, двухэтажная застройка |  | 500 |
| 8 | Общеобразовательные организации | места | 120 на 1 тыс. человек с учётом 100% охвата обучаемых 1 и 2 ступенях и 75% обучаемых в 3 ступени | Пешеходная | м | 500 |  |  |
| 9 | Организации дополнительного образования | места | 10 % общего числа школьников | Пешеходная | минуты | 30 |  |  |
|  |  |  |  | Транспортная | минуты | 30 |  |  |
| 10 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | места | 8 % от численности школьников | Пешеходная | минуты | 30 |  |  |
|  |  |  |  | Транспортная | минуты | 30 |  |  |
| 11 | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. м общей площади | 50-60 на 1 тыс. человек | Пешеходная | м | 500 |  |  |
| 12 | Культурно-досуговые учреждения клубного типа в городском округе | зрительских мест | 25 на 1 тыс. человек | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 13 | Общедоступная универсальная библиотека | объект | 1 на 10 тыс. человек | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 14 | Детская библиотека | объект | 1 на 4 - 7 тыс. школьников и дошкольников | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 15 | Юношеская библиотека | объект | 1 на 17 тыс. человек | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 16 | Музеи | объект | 4-5 на городской округ | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 17 | Выставочные залы, галереи | объект | 1 на городской округ | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 18 | Театры | места | 0,8-1 на 1 тыс. человек | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 19 | Концертные залы, филармонии | объект | 1 на городской округ | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 20 | Цирки, цирковые организации | объект | 1 на городской округ (3,5-5 мест на 1 тыс. человек) | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 21 | Кинотеатры | объект / места | 1-2 на городской округ / 25-35 на 1 тыс. человек | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 22 | Парки культуры и отдыха | объект | 1 на 100 тыс. человек | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 23 | Лектории | места | 2 на 1 тыс. человек | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 24 | Танцевальные залы | места | 6 на 1 тыс. человек | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 25 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | места | 6-9 на 1 тыс. человек | Транспортная | минуты | 60 |  |  |
| 26 | Объекты общественного питания | места | 40 (8)* на 1 тыс. человек | Пешеходная | м | многоэтажная застройка | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  | одно- и двухэтажная застройка | 800 |  |
| 27 | Торговые объекты | кв. м торговой площади | 417 (100)* на 1 тыс. человек | Пешеходная | м | многоэтажная застройка | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  | одно- и двухэтажная застройка | 800 |  |
| 28 | Магазин кулинарии | кв. м торговой площади | 6 (3)* на 1 тыс. человек | Пешеходная | м | многоэтажная застройка | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  | одно- и двухэтажная застройка | 800 |  |
| 29 | Рыночные комплексы | кв. м торговой площади | 24 на 1 тыс. человек | - | - | - |  |  |
| 30 | Мелкооптовый, оптовый рынок, ярмарка, база продовольственной продукции | - | по заданию на проектирование | - | - | - |  |  |

* В скобках приведены нормы расчета объектов местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в квартале (микрорайоне) и жилом районе.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами необходимыми для обеспечения населения услугами бытового обслуживания 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальных зон, в которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, определяются в соответствии 
с таблицей 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование вида объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории |  | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Нормативное значение | Вид | Ед. изм. | Предельное значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты бытового обслуживания | рабочие места | 9 (2)* на 1 тыс. человек | Транспортная | м | многоэтажная застройка | 500 |
|  |  |  |  |  |  | одно- и двухэтажная застройка | 800 |
|  | Прачечные | кг белья | 120 (10)* в смену | Транспортная | м | многоэтажная застройка | 500 |
|  |  |  |  |  |  | одно- и двухэтажная застройка | 800 |
|  | Химчистки | кг вещей | 11,4 (4)* в смену | Транспортная | м | многоэтажная застройка | 500 |
|  |  |  |  |  |  | одно- и двухэтажная застройка | 800 |
|  | Банно-оздорови-тельный комплекс, баня, сауна | помывочных мест | 5** на 1 тыс. человек | Транспортная | м | многоэтажная застройка | 500 |
|  |  |  |  |  |  | одно- и двухэтажная застройка | 800 |
|  | Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | объект | 4 | Пешеходная | минуты | 60 |  |
|  |  |  |  | Транспортная | минуты | 60 |  |

* В скобках приведены нормы расчета объектов местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в квартале (микрорайоне) и жилом районе.

** В районах, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, показатели минимальной обеспеченности банями и банно-оздоровительными комплексами допускается уменьшать до 3 мест на 1000 чел., для районов-новостроек – увеличивать до 10 мест на 1000 чел.

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения применяются в границах всех территориальных зон, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава

Петропавловск-Камчатского

городского округа                                                                                    Е.А. Беляев