ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от __________ №________-нд

О внесении изменения в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2010 № 294-нд 
«О Правилах землепользования и застройки

Петропавловск-Камчатского городского округа»

Принято Городской Думой Петропавловск-Камчатского городского округа

(решение от _________ № _____-р)

1. Главу 3 дополнить статьей 15.1 следующего содержания:

«Статья 15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 
в границах в границах территориальных зон, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальных зон, в которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, определяются в соответствии 
с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование вида объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты электроснабжения | 283 кВт/ч на 1 тыс. человек | По техническим условиям |
| 2 | Объекты водоснабжения | 220 л/сут. на 1 человека | По техническим условиям |
| 3 | Объекты водоотведения | 220 л/сут. на 1 человека | По техническим условиям |
| 4 | Объекты теплоснабжения | 2,75 Гкал/ч на 1 тыс. человек | По техническим условиям |

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальных зон, в которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, определяются в соответствии 
с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование вида объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории, км на 1 кв. км | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты транспортной инфраструктуры | 4,0 | 3,0 |

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальных зон, в которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, определяются в соответствии 
с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование вида объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и иные сооружения) | 1949,4 кв. м на 1 тыс. человек | не более 1 часа |
| 2 | Физкультурно-спортивные залы, спортивные сооружения для занятий настольными играми, объекты физкультурно-оздоровительного назначения | 350 кв. м площади пола на 1 тыс. человек | не более 1 часа |
| 3 | Спортивные, тренажерные залы повседневного обслуживания | 70 кв. м общей площади на 1 тыс. человек | не более 1500 м |
| 4 | Бассейн общего пользования | 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек | не более 1 часа |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | 10 кв. м площади пола зала на 1 тыс. человек | не более 1 часа |
| 6 | Дошкольные образовательные организации | 75 мест (с учетом охвата детей с 1,5 лет) на 1 тыс. человек | - при многоэтажной застройке – не более 300 м; - при одно-, двухэтажной застройке – не более 500 м |
| 7 | Общеобразовательные организации | 120 мест (с учетом охвата обучаемых I и II ступенях и 75 % обучаемых в III ступени) на 1 тыс. человек | не более 500 м |
| 8 | Образовательные организации дополнительного образования | 10% охват от общего числа школьников | не более 30 минут |
| 9 | Амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники) | 22 посещения в смену на 1 тыс. человек | не более 1000 м |
| 10 | Амбулаторно-поликлинические учреждения (амбулатории) | 50 кв. м общей площади на 1 тыс. человек. | не более 1000 м |

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения применяются в границах всех территориальных зон, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава

Петропавловск-Камчатского

городского округа                                                                                    Е.А. Беляев